Određivanje energetskog procepa termičkom metodom vrši se:

1 u sopstvenoj oblasti poluprovodnika;  *

3 u bilo kojoj temperaturskoj oblasti;

5 na niskim temperaturama;

Merenje temperature termoparom, bazira se na:

1 merenju otpornosti termopara;

3 merenju jačine struje koja prolazi kroz termopar;

5 merenju elektromotorne sile termopara;  *

Pri apsorciji fotona kod poluprovodnika sa direktnim energetskim procepom ucestvuju:

1 foton i fonon;

3 foton i elektron;  *

5 foton, fonon i elektron;

Iz merenja Holove konstante moguće je odrediti:

1 samo tip poluprovodnika;

3 samo apsolutnu vrednost Holove konstante;

5 tip poluprovodnika i koncentraciju vecinskih nosilaca;  *

Relativna dielektricna propustljivost materijala je 10-j 0,2.  Tangens ugla gubitaka materijala jednak je:

1 50;

3 2x10-3 ;

5 2x10-2 ;  *

Kirijeva temperatura je temperatura:

1 prelaza feromagnetskih materijala u dijamagnetno stanje;

3 temperatura na kojoj se naglo povecavaju feromagnetski histerezesni gubici;

5 temeperatura na kojoj se gube feromagnetska svojstva materijala;  *

Relativna magnetna propustljivost feromagnetika pri konstantnoj temperaturi:

1 je konstantna velicina;

3 zavisi od jacine magnetnog polja;  *

5 ne zavisi od gustine magnetnog fluksa;

Specificna unutrasnja i specificna povrsinska otpornost imaju jedinice respektivno:

1 /cm3 , /cm2 ;

3 cm3 , cm2 ;

5 , cm;

Za izradu kondenzatora pogodni su materijali:

1 sa velikim r i sa malim tg;  *

3 sa velikim r i sa velikim tg;

5 sa velikim r i sa bilo kakvim tg;

Specificna unutrasnja otpornost materijala u obliku okrugle plocice:

1 zavisi od debljine materijala;

3 zavisi od dimenzija mernih elektroda;

5 zavisi i od debljine materijala i od dimenzija mernih elektroda;

Pri niskim ucestanostima priblizna elektricna sema realnog kondenzatora je:

1 redna veza idealnog kondenzatora i otpornika;

3 paralelna veza idealnog kondenzatora i otpornika;  *

5 idealna kapacitivnost;

Magnetno meki materijali imaju:

1 veliku povrsinu histerezisne petlje;

3 malu vrednost remanentne indukcije;

5 malu vrednost koercitivnog polja;  *

Gustina snage histerezisnih gubitaka feromagnetika je:

1 proizvod povrsine histerezisne petlje i zapremine materijala;

3 proizvod povrsine histerezisne petlje i frekvencije struje;  *

5 proizvod povrsine histerezisne petlje, zapremine materijala i frekvencije struje;

U odnosu na ucestanost g koja odgovara talasnoj duzini g kod merenja transmisije T za poluprovodnike vazi:

1 refleksija i transmisija opadaju za <g ;

3 refleksija i transmisija su konstantne u okolini g ;

5 refleksija i transmisija rastu za <g ;

Pri merenju specificne otpornosti  metodom 4 siljka pri ekvidistantnom rastojanju izmedju siljaka l=(1/ cm),  se moze izracunati na osnovu sledece relacije:

1 =U[mV]/ I[mV];

3 =U[V]/ I[V];

5 =/(U/I);

Metoda vruce tacke kod poluprovodnika je zasnovana na:

1 promeni specificne otpornosti poluprovodnika sa temperaturom;

3 difuzionom kretanju zagrejanih nosilaca naelektrisanja poluprovodnika;  *

5 dejstvu magnetnog polja na zagrejane vecinske nosioce naelektrisanja;

Za specificnu otpornost  poluprovodnika vazi sledeci nacin promene sa temperaturom polazeci od 00 K:

1  neprekidno opada;

3  opada, konstantno je, pa opet opada;

5  opada, raste, pa je konstantno;

(sledeci tekst se odnosi na naredna tri pitanja) U Holovom eksperimentu, seme iste kao u odgovarajucoj laboratorijskoj vezbi, kroz poluprovodnicku plocicu (20mmx5mmx2mm), duzine 20mm i poprecnih dimenzija 5mmx2mm, protice struja jacine I=50 mA, izazivajuci omski pad napona na plocici 0,5V, dok je izmereni Holov napon 20 mV, u magnetnom polju indukcije B=0,16T upravnom na ceonu povrsinu plocice (20mmx5mm) :

Holovo elektricno polje je:

1 4 V/m;  *

3 10 V/m;

5 1x10-4 Vm;

Specificna otpornost plocice je:

1 0,05 m;

3 2x104  m;

5 0,5 cm;  *

Koncentracija slobodnih nosilaca u plocici je:

1 4x1021 m-3 ;

3 1,25x1021 cm-3 ;

5 4x1018 cm-3 ;